~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sim ENIGMA v2.0

ENIGMA-GRUNDWISSEN

(C) 06.95 cand. Inform. Marian Kassovic

Informatik, Uni Hamburg, BRD

_________________________________________

=========================================

Einleitung

~~~~~~~~~~

Die Enigma ist eine auf Rotoren basierende Chiffriermaschine. Sie ver- und

entschl�sselt mit derselben Schl�sseleinstellung.

Entstehungsgeschichte

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mit der Einf�hrung der Funktelegraphie am Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs

der Bedarf an sicheren und zuverl�ssigen Verschl�sselungsmethoden. Der Wunsch

nach einer maschinellen Verschl�sselung kam auf.

1919 erhielt Hugo Koch, ein holl�ndischer Erfinder, das US-Patent f�r eine

Maschine, die 1923 von Arthur Scherbius, deutscher Ingenieur, gebaut und

unter dem Namen 'ENIGMA' der �ffentlichkeit vorgestellt wurde.

Die deutsche Chiffriermaschinen AG brachte diese Maschine mit dem Modell D zur

Marktreife (US-Patent 1933) und produzierte damit die erste kommerziell erfolg-

reiche Chiffriermaschine der Welt.

1926 begann sich das deutsche Milit�r f�r die Enigma zu interessieren. Heer,

Luftwaffe und Marine entwickelten verschiedene Enigma-Varianten und setzten

diese im gesamten Zweiten Weltkrieg ein. Die �berarbeitete Standardversion

der Heeres-Enigma wurde als Modell I bezeichnet. Die Marine verwendete eine

Enigma mit vier Rotoren, die M4.

Von 1923 bis 1945 wurden zwischen 100.000 und 200.000 Enigmas hergestellt.

Konstruktion der Enigma D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Enigma D befand sich in einem flachen Schutzkasten aus Holz. Das untere

Drittel ihres Metallgeh�uses wurde von der Tastatur eingenommen. Die 26

Tasten waren wie bei einer deutschen Standardschreibmaschine angeordnet.

Statt der Typen besa� die Enigma Gl�hlampen. Diesen waren wie die Tastatur ar-

rangiert und beschriftet. Das Lampenfeld nahm das mittlere Drittel der Enigma

ein. Die Lampen befanden sich unter einem, in den Geh�usedeckel eingelassenen,

Transparent. In drei Reihen standen 26 Buchstaben auf dieser Abdeckplatte.

Entfernte man den Geh�usedeckel wurde im oberen Drittel der Enigma ganz rechts

die Stromversorgung sichtbar. Links davon waren vier Rotoren (Chiffrierwalzen)

auf einer gemeinsamen Achse angebracht. Die von rechts ersten 3 Rotoren waren

untereinander austauschbar.

Ein Rotor ist eine Scheibe aus nichtleitendem Material mit 26 Kontakten auf

beiden Seiten. Die 26 federnden Kontaktstifte auf der rechten Seite waren �ber

interne Kabel mehr oder weniger zuf�llig mit 26 Kontaktfl�chen auf der linken

Seite verbunden. Diese Verdrahtung war f�r jeden Rotor anders, aber f�r alle

Rotoren derselben Kennummer identisch.

Der vierte Rotor �bernahm die Funktion eines Reflektors und hatte damit eine

Sonderstellung. Er wurde Umkehrwalze genannt. Bei ihm waren die 26 Kontakt-

stifte auf seiner rechten Seite untereinander paarweise mit internen Kabeln

verbunden.

Am Rotorumfang war ein verstellbarer Zahlen- oder Buchstabenring mit (von

rechts betrachtet) im Uhrzeigersinn aufgedruckten 1 bis 26 bzw. A bis Z.

Dieser Ring wurde mit einem Federzapfen arretiert. Links vom Ring war eine

Kerbe, die die Bewegung des linken Nachbarrotors festlegte.

Desweiteren war in den Rotor ein Einstellrad und ein Zahnrad integriert.

Das Einstellrad ragte oben aus dem Enigma-Geh�use heraus und erm�glichte so

den Rotor, ohne die Abdeckung zu �ffnen, auf eine Position einzustellen. Die

Rotorposition konnte durch eines von vier in der Abdeckplatte befindlichen

kleinen Fenstern am Buchstabenring abgelesen werden.

In das Zahnrad griff ein Hebel, der den Rotor um eine Position weiterdrehte,

sofern sich die Kerbe des rechten Nachbarrotors auf selber H�he befand.

Der rechte (schnelle) Rotor bewegte sich mit jedem Tastendruck. Der mittlere

Rotor bewegte sich, wenn der schnelle Rotor seine Kerbenposition erreichte.

Entsprechendes galt f�r den linken (langsamen) Rotor. Die Umkehrwalze drehte

sich nicht.

Aufgrund der Integration von Rotor und Zahnrad in eine Chiffrierwalze kam es

beim mittleren Rotor zu der Anomalie, dass sich dieser auch dann bewegte,

wenn der langsame Rotor einen Schritt machte. So vollf�hrte der mittlere

Rotor mitunter 2 Schritte direkt hintereinander.

Zwischen den Rotoren und dem Batteriekasten befand sich eine Trommel (Ein-

gangswalze), die mit 26 Kontakten die Verbindung vom schnellen Rotor zur Tas-

tatur herstellte. Die Kabel waren in der Reihenfolge der Tasten an ihr ange-

bracht (QWERTZ...).

Konstruktion der Enigma I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Wehrmacht-Enigma �hnelte der Enigma D, unterschied sich aber vom handels-

�blichen Modell in folgenden Punkten.

Der Reflektor war durch eine fixe Trommel (Umkehrwalze) ersetzt. Demzufolge

gab es auch nur noch drei Fenster in der Abdeckplatte.

Die Kerbe jedes Rotors befand sich nunmehr unmittelbar im Buchstabenring.

Die Verbindung von der Tastatur zur Eingangstrommel erfolgte in A-Z-Reihen-

folge.

Die einschneidenste �nderung war aber die Einf�hrung eines Steckerbretts an

der Front der Enigma (d.h. vor der Tastatur). Dort gab es 26 Buchsenpaare,

die wie die Tastatur angeordnet und beschriftet waren. Hier konnten bis zu

dreizehn Kabel mit Doppelsteckern an beiden Enden eingesteckt werden.

Au�erdem wurde mit der milit�rischen Enigma ein neuer Satz an Rotoren einge-

f�hrt. Die Verdrahtungen der Rotoren waren streng geheim. Es waren zuerst

drei, ab 1938 f�nf und zuletzt acht verschiedene Rotoren im Einsatz.

1937 wurde die Umkehrwalze B eingef�hrt. Diese wurde sp�ter durch die Umkehr-

walze C ersetzt.

Konstruktion der Enigma M4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Marine-Enigma war abw�rtskompatibel zu der Enigma I entwickelt worden,

weshalb oben gesagtes auch f�r dieses Modell galt. Die M4 wurde aber mit vier

Rotoren betrieben und hatte somit auch vier Fenster.

Um vier Rotoren im Enigma-Geh�use unterbringen zu k�nnen, wurde ein schmaler

Reflektor und ein schmaler Rotor (die Zusatzwalze oder auch 'Griechenwalze')

entwickelt. In der richtigen Stellung zueinander verhielten sich beide Walzen

zusammen wie eine herk�mmliche Umkehrwalze B. Der schmale Rotor konnte manuell

verdreht werden. W�hrend der Chiffrierung bewegte er sich jedoch nicht. Somit

bildete er mit dem schmalen Reflektor eher eine programmierbare Umkehrwalze.

Sp�ter wurden ein schmaler Reflektor C und ein Rotor Gamma eingef�hrt. Die

richtige Kombination beider Walzen ergab ein Verhalten wie bei der breiten

Umkehrwalze C.

Je nach Modell gab es kleinere Unterschiede in der Anordnung oder Beschriftung

der Bauteile. Darauf soll nicht n�her eingegangen werden.

Anwendungspraxis

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vor Inbetriebnahme der Chiffriermaschine war diese auf Funktionst�chtigkeit

zu pr�fen. Anschlie�end mu�te der Schl�ssel eingestellt werden. Dieser setzte

sich aus den folgenden Komponenten zusammen.

Schl�ssel:

- Reihenfolge der Rotoren (Walzenlage)

- Einstellung der Buchstabenringe auf den Rotoren (Ringstellung)

- Einstellung der in den Fenstern sichtbaren Buchstaben (Grundstellung)

- Steckerverbindungen am Steckerbrett

Bei der Wehrmacht wurde die Enigma meist von zwei Operatoren bedient. W�hrend

der eine den Klartext �ber die Schreibmaschinentastatur eintippte, las der

andere die aufleuchtenden Lampen ab und notierte die korrespondierenden Buch-

staben.

Wegen der etwas schwerf�lligen Mechanik der Enigma dauerte die Verschl�s-

selung eines Buchstabens ca. zwei Sekunden. F�r einen Text von 250 Zeichen

brauchte man ungef�hr zehn Minuten. Zahlen mu�ten ausgeschrieben werden.

Das entstandene Chiffrat wurde an einen Funker �bergeben, der die verschl�s-

selte Nachricht an den Empf�nger �bertrug.

Auf der Empfangsseite mu�te der bei der Chiffrierung verwendete Schl�ssel

eingestellt werden. Dann wurde der empfangene Geheimtext, wie oben beschrieben,

in die Enigma eingetippt und an dem Aufleuchten der Lampen konnte der Klartext

abgelesen werden.

Funktionsprinzip

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bei Bet�tigung einer Taste wird der rechte Rotor und gegebenenfalls (abh�ngig

von den Kerben) auch der mittlere oder linke um eine Position weitergedreht.

Sobald die Taste ganz heruntergedr�ckt ist, wird ein Stromkreis geschlossen.

Ausgehend von der Taste passiert der Strom das Steckerbrett, wird auf die Ein-

gangswalze geschaltet, durchl�uft die Rotoren von rechts nach links, wird an

der Umkehrwalze reflektiert, durchl�uft die Rotoren von links nach rechts,

gelangt �ber die Eingangswalze wieder zum Steckerbrett und von dort zu einer

Lampe. Die Lampe leuchtet auf und zeigt damit an, mit welchem Buchstaben die

Eingabe verschl�sselt wird.

Welche Lampe bei Eingabe eines Buchstabens aufleuchtet, h�ngt von der Stellung

der Rotoren ab. Da sich die Rotoren w�hrend der Chiffrierung bewegen, wird der

Buchstabe A bei mehrmaliger Eingabe unterschiedlich verschl�sselt. Der Zyklus,

mit dem die Rotoren ihre urspr�ngliche Stellung wieder einnehmen, bel�uft sich

auf 16900 Schritte. In einem Text mit weniger als 16900 Zeichen tritt somit

keine periodische Wiederholung der Verschl�sselung auf.

Durch den Reflektor wird ausgeschlossen, da� ein Buchstabe auf sich selbst ab-

gebildet wird. Der Reflektor manifestiert auch das Gegenseitigkeitsprinzip.

Wird A zu B verschl�sselt, so w�rde in derselben Situation B zu A verschl�s-

selt. Daher funktioniert die Ver- und Entschl�sselung mit derselben Schl�ssel-

einstellung.

M�chte man den Schl�ssel erraten, der auf einer Enigma I zur Chiffrierung

einer Nachricht verwendet wurde, unter der Annahme, da� acht Rotoren und zwei

Reflektoren zur Auswahl standen und keine Steckerverbindungen benutzt wurden,

so gibt es daf�r 2*10^11 M�glichkeiten. Schon der Einsatz von sechs Steckerver-

bindungen erh�ht diesen Wert auf 2*10^22.

Tages- und Spruchschl�ssel

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das Milit�r verwendete Tabellen mit sogenannten Tagesschl�sseln. Dort waren

die oben aufgef�hrten Komponenten eines Schl�ssels tageweise festgelegt. Der

Operator war angewiesen, die Enigma auf den Tagesschl�ssel einzustellen. Dann

sollte er sich f�r jede Nachricht einen beliebigen Spruchschl�ssel ausdenken,

der die Rotorstartpositionen f�r den Nachrichtentext bestimmen sollte. Dieser

Spruchschl�ssel aus drei Buchstaben mu�te auf gleichem Wege mit dem Geheimtext

an den Empf�nger �bertragen werden. Er wurde daher in festgelegter chiffrier-

ter Form als Textpr�ambel versendet. Der Empf�nger dechiffrierte den Spruch-

schl�ssel mit dem Tagesschl�ssel und drehte dann die Rotoren auf die angege-

benen Startpositionen ein. Dann konnte der restliche Text entschl�sselt wer-

den.

Anfangs wurde der Spruchschl�ssel, um �bertragungsfehler schnell erkennbar zu

machen, zweimal chiffriert (also mit sechs Buchstaben) vor den Nachrichtentext

gesetzt. Diese Ma�nahme f�hrte zur L�sung der Enigma-Chiffre durch polnische

Mathematiker.

Quellen

~~~~~~~

Deavours, Cipher A.; Kruh, Louis: Machine Cryptography and Modern Crypt-

analysis. Dedham, Artech House 1985

Hinsley, Francis H.; Stripp, Alan: Codebreakers. Oxford University Press 1993

Kozaczuk, Wladyslaw: Geheimoperation Wicher. Koblenz 1989

Kozaczuk, Wladyslaw: Im Banne der Enigma. Berlin-Ost, Milit�rverlag 1987

Skillen, Hugh: Enigma and its Achilles Heel. Middlesex 1992